附件：仪器设备详细技术参数一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR设备 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 2 | VR管理系统 | 定制 | 套 | 2 | 1.计算平台： CPU：高通XR2 Gen2 内存：12GB RAM LPDDR5 闪存：256GB UFS3.1 WiFi：Wi-Fi 7, 双频 蓝牙：5.3 OS：Android 14 2.显示： 屏幕：2.56" x 2 SFR TFT 分辨率：4320x2160总，单眼2160x2160 刷新率：72/90Hz 亮度：可调 3.光学： 视场角：105° 透镜：Pancake 护眼：TÜV低蓝光 瞳距调节：58~72mm 4.传感器： 9轴传感器：3/6DoF, 1KHz P-Senor：人脸佩戴感应 摄像头： 四目鱼眼：640x480@60Hzx4 双目RGB：32Mx2，MR透视 MR深度：iTof 5.交互： 头盔：6DoF 手柄：6DoF触感 手势识别：26自由度 按键：电源、音量 6.设计： 绑带：可旋转、可调 泡棉：可替换PU 散热：静音风扇 人体工学：力学分担设计 7.电源： 充电：45W（需另购充电器） 电池：5700mAh 8.接口： 扬声器：360°立体声 麦克风：四向 USB-C：3.0（需另购线） LED：三色状态指示 |
| 3 | 认知能力评估训练系统 | 定制 | 套 | 1 | 1.评测模块： 1.1.含有三种检测法：西方失语症成套检测（WAB）检查法和标准失语症检测法（SLTA），失语分类至少为8种类型，评测内容必须包含自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左手和右手两部分）、结构（含计算和瑞文部分）； 1.2.语言评测与训练部分必须明确含有以下模块：机能型操作、事物的符号、语言规则语序、语言规则被动语态、动作性课题、交流态度、表达检查补充项目、自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写等； 1.3.认知评估：具有100多种评定量表，可进行完整的认知、心理评定，也可进行注意、记忆、执行、计算、智力、心理等方面的专项评定，量表如：洛文斯顿认知功能评定测验(LOTCA) 、认知功能筛选检查表(CCSE)、简易智能状态检查(MMSE)、蒙特利尔认知评估中文版(MoCA)、瑞文测验彩色版(CPM)、韦氏成人智力量表(WAIS-RC)、注意力评定、整合视听持续测试(IVA-CPT)、韦氏记忆量表(WMS)、记忆功能障碍筛查、Rivermead行为记忆试验(RBMT)、威斯康星卡片分类测验(WCST-64)； 1.4.系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语； 1.5.Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语； 1.6.强大的统计分析功能生成的统计数据，可直接供SPSS或SASS等工具在内的各种软件调用进行分析，也支持EXCEL输出统计分析； 1.7.分析结论中含有非常详细的曲线分析图，大项之间，小项之间均可以对比，同一个病人不同时间（两次之间，十次之间，多次之间）的测试结论均可一张图表中对比； 1.8.系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块； ★1.9.需提供粗大精细运动发育评估干预软件的软件著作权 2.训练功能 2.1.进入软件之前，含有独立的临床论述部分，该部分详细介绍所针对病症的临床定义、发展史、及该软件在临床中如何发挥作用等，以引导医务人员更好的使用该系统； 2.2.系统有详细的语音提示应用方法。训练内容：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练，构音训练6大项目，共44种训练方式； 2.3.构音训练模块 2.3.1.声母，韵母两个独立部分组成。需含有以下部分：拼音故事、汉语拼音、范读（真人口型示范）、拼读、书写、拼音卡、图画园等内容； 2.3.2.每个独立部分又由辅导部分与学习部分组成，协调配合更有助于功能恢复； 2.3.3.有真人口型辅导，清晰明了。 2.3.4.有音长、音调、音量反馈功能训练,可调节阈值范围为10至1000； 2.4.具有15种专业的认知训练模块，提供24种训练模式，覆盖注意、记忆、思维、计算、知觉等多个方面，训练易用、专业。(专注力、警惕性、广度、选择、转移、分配、图形及拓扑记忆、工作记忆、再认、路径、情景记忆、面容记忆、视动协调、单侧忽略训练、思维及计算训练 )；； 2.5.训练库扩展功能：系统训练库采用开放结构，用户可根据需要随意增加如文字、图片、声音、视频等内容； 2.6.系统默认发音为标准普通话，但是该系统支持多语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块，外文或者方言，操作简单方便； ★2.7.需提供制造商的康复专家知识库系统的软件著作权。 3.系统特点 3.1. 系统双屏显示（医生屏和患者屏显示不同内容）。患者屏幕有触摸功能； 3.2.全程反馈捕获功能：系统全程提供训练反馈记录，包括训练结果、文字、语音、图像等多种形式；答题、录音、画图等都可分层分次独立保存，任意调出； 3.3.丰富的图片库、可分类检索任意组合； 3.4.系统必须含有语音识别和书写识别功能； 3.5.病历清晰，操作简单,可任意添加、修改、打印病历。能够详细记录病人的既往史、现病史、浅感觉、深感觉、肌力、肌张力肱二头肌反射、肱三头肌反射等临床必要信息；可任意添加、修改、打印病历； 3.6.系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改； ★3.7.需提供制造商的基于大数据的康复临床诊疗全过程数字化管理系统的软件著作权 |
| 4 | 轻质外骨骼机 | slianbot(三联) | 套 | 1 | 主要参数：型号：SLR-WA-01 1、主要由机身（含腰部绑带）、左右腿杆、背带等组成，穿戴以后可以根据用户腿脚乏力情况提供不同力度的助力。 2、适合人群范围：身高155-185cm，腰围70-115cm,大腿围34-61cm 3、*开机状态提醒：开机后有语音提醒，且有灯光提示。 4、*力矩档位：分0-5档。 5、*电量提醒：有五档灯光提示，电量不足时会提示。 6、左右腿可单独设置，左右腿力矩大小也可单独设置。 7、设备尺寸：520*320*200mm 8、助力大小：12N.M 9、电池参数：锂电池DC25.2V 10、续航时间：约2小时 11、*电池可拆卸，当电量不足时可外接电源直充或者直接打开电池盒卸下电池进行更换。 12、*腰围宽度和腿杆长度可自由调节：电池盒两侧有旋转按钮，松开旋转按钮后开拉大或缩小腰围；腿杆也有旋转按钮，松开旋转按钮可加大或缩短腿杆长度。 |
| 5 | 电脑（适配VR） | 定制 | 台 | 2 | 1.品牌与型号： 品牌：ZOTAC/索泰 型号：RTX4070Ti SUPER 16GB AMP EXTREME 2.核心参数： 芯片：RTX4070 SUPER 显存容量：16GB 显存类型：GDDR6X 显存位宽：192bit 接口类型：PCI-E 3.0 输出接口：HDMI, DP 3.附加功能与特性： 附加功能：RGB灯效 散热方式：风冷 成色：全新 |